深圳市七艾无线电子商务有限公司

产

品

规

格

书

产品名称：1527上电发射模块

产品型号： TX180

| 版本号： | V0.1 |
| --- | --- |
| 编写： |  |
| 日期： | 2024/07/20 |

客户：

确认：

日期：

一、模块特点

1、内置1527编码，上电直发。

2、远距离，低功耗。

3、宽电压，兼容DC 3V-24V。

4、小尺寸

二、应用范围

- 无线遥控开关

- 远程电机控制

- 安防系统

- 门禁系统

- 楼宇小区自动化及消防

- 路灯控制系统

- 智能家居控制器

- 智慧农业

- 无线玩具

三、性能参数

工作电压：

KEY001：DC 3V-12V

KEY002：DC 3V-24V

频率：315MHz（需定做），433-433.92MHz

发射功率：≥10 dBm

发射距离：100m-300m（空旷无遮挡）

发射功耗: 5-6mA，不发射信号时无功耗

- 引脚说明

| NO. | Pin Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源负极输入 |
| 2 | + | 电源正极输入（DC3V-24V） |
| 3 | KEY | KEY-001：无功能。 KEY-002：接地发射信号，断开停止发射信号。 |
| 4 | ANT | 接天线 |

五、功能说明

KEY-001：

当模块接上电源，模块指示灯常亮，发射1527编码遥控信号。

断开电源，模块指示灯熄灭，停止发射信号。

KEY-002：

模块接上电源后，将KEY与GND连接，模块指示灯常亮，发射1527编码遥控信号。将KEY与GND断开，模块指示灯熄灭，停止发射信号。

六、接线说明：

注意事项:

RF器件是电压敏感器件，如果供电不稳定或者纹波较大，请在电源输入端加入滤波，以保证供电电压不超过产品的最高工作电压。

 本器件为静电敏感器件，在运输和使用中须使用防静电措施。

 在贴片时，请务必保证温度不要超过245℃。

 建议在应用中不要采用带胶皮的弹簧天线，以保证产品更好的良率。

 本产品说明书如有更改，恕不另行通知。